# EWS und Spracherkennungssoftware

Softwareeinstellungen für die Soundkarten EWS 64 L und EWS 64 XL

Revisionsdatum: Januar 1998

Leider kommt es bei der Verwendung mit Spracherkennungssoftware zu Problemen mit dem Mikrofoneingang der EWS. Dies liegt an dem komplexen Mixer-Setup der EWS. Die aktuellen Spracherkennungsprogramme suchen automatisch nach einer Soundkarte und versuchen sie selbstständig einzurichten, was bei der EWS allerdings nicht möglich ist. Es gibt zwei Wege auf denen dennoch die Verwendung der EWS zu diesem Zweck möglich ist.

- Der unkomfortable Weg:

Hier handelt es sich um eine spezielle Mixereinstellung, die allerdings nicht abgespeichert werden kann und vor jeder Arbeit mit der Spracherkennungssoftware einige softwaremäßige Handgriffe erfordert.

- Stellen Sie im Multimedia-Setup zuerst die Codec-Play- und Codec-Record-Treiber als bevorzugte Geräte ein und aktivieren Sie “Nur bevorzugte Geräte verwenden”.

- Stellen Sie das EWS Control Center nun folgendermaßen ein:

Beachten Sie bitte, daß die Schalter MIC-AGC, VU (unter dem REC-Regler) nicht mit abgespeichert werden. Deshalb ist es notwendig die Schalter vor jeder Benutzung manuell zu setzen. Im Falle des AGC-Schalters ist es notwendig ihn auf jedenfall zu deaktivieren, auch wenn er bereits deaktiviert angezeigt wird, da die Einstellung des Schalters nicht immer richtig angezeigt wird. (Also aktivieren und direkt wieder deaktiviern)

- und komfortablere (elegantere) Möglichkeit

Es gibt unter Windows 95 die Möglichkeit mehrere Hardwareprofile einzurichten. Da der Synthesizer der eigentliche “Problemauslöser” für dieses Problem ist, kann man ein Hardwareprofil einrichten, indem der Synthesizer deaktiviert ist. Dadurch kann man die besonderen “musikalischen” Eigenschaften der EWS zwar nicht mehr nutzen, dafür funktioniert die Spracherkennung dann ohne ewige Einstellungen der EWS.

Einrichten eines Hardwareprofils zur Spracherkennung:

- Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie doppelt auf SYSTEM.

- Wählen Sie die Registerkarte HARDWAREPROFILE. Hier sollte Ihnen jetzt nur die Ausgangskonfiguration angezeigt werden.

- Klicken Sie auf KOPIEREN

- Sie werden nun aufgefordert einen Namen für die Kopie einzugeben. Im Beispiel verwenden wir “Spracherkennung”. Ihre Hardwareprofile sollten nun wie folgt angezeigt werden.

Starten Sie Windows 95 nun neu. Im DOS-Prompt werden Sie nun gebeten, das entsprechende Hardwareprofil auszuwählen:

Die Konfiguration des Computers konnte nicht festgestellt werden.

Wählen Sie ein Konfiguration:

- Ausgangskonfiguration

- Spracherkennung

- Keine der genannten Optionen

Auswahl:

Geben Sie nun die “2” gefolgt von der ENTER-Taste ein. Hiernach wird Windows 95 normal gestartet.

Wechseln Sie nun in den Geräte-Manager und deaktivieren Sie den “Synthesizer” und den “Digital Control”, indem Sie die entsprechenden Einträge markieren und dann EIGENSCHAFTEN anklicken. Sie deaktivieren das Device in dem Sie unter “Gerätenutzung” das entsprechende Hardwareprofil austragen. (siehe nebenstehende Abbildung)

Im Gerätemanager sollten die TerraTec Einträge nun wie folgt aufgelistet werden:

Die gesamte EWS-Software läßt sich aufgrund des fehlenden Synthesizers nun nicht mehr starten. Um die Einstellungen für die Spracherkennungssoftware vorzunehmen, verwenden Sie bitte den Standard Windows 95-Mixer (Lautstärkeregelung), der eventuell von der Windows 95-CD nachinstalliert werden muß.

Wenn Sie im Multimedia-Setup (SYSTEMSTEUERUNG/MULTIMEDIA) den Kontrollkasten “Lautstärkeregelung in der Taskleiste anzeigen” aktivieren, erscheint hiernach ein Lautsprechersymbol in der Taskleiste, direkt neben der Uhr.

Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, wird Ihnen der Windows 95-Mixer angezeigt. Klicken Sie hier auf Optionen und wählen Sie “Lautstärke regeln für Aufnahme”.    Im folgenden Mixerfenster regeln Sie die Eingänge des EWS-Codecs. Wählen Sie den MIC-Eingang aus und beachten Sie, daß der Mic-Boost ausgeschaltet ist. Hierzu klicken Sie unter dem MIC-Regler den ERWEITERT-Knopf und überprüfen die Einstellung.

Beachten Sie, daß auch im Mixerfenster “Lautstärke regeln für Andere” das Mirofon nicht ausgeschaltet ist.

Starten Sie den Rechner in der Ausgangskonfiguration, steht Ihnen die EWS natürlich wieder vollständig zur Verfügung;-)